| TЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подаци о предмету | Подаци о материјалу-припремку |  |  |  |
| Назив: Осовиница | Назив: Округли, хладно вучени челик |  |  |  |
| Број цртежа: | Ознака: Č.0645.5 |  |  |  |
| Маса: 0,45 кг/ком | Маса и дим. припремка: 13 кг/м; dpst= ϕ46x103 мм |  |  |  |
| Редни број и назив операције-захвата | Радно мјесто-алат | Средство за хлађење | Тпз (мин/сер) | ti/tp (мин/ком) |
| 10 Одсјецање | Кружна тестера | Емулзија | 10 | 4/0 |
| 201 Постављање, центрирање и стезање | Универзални струг-стезна глава |  | 10 | 0/0,41 |
| 202 Чеоно равнање | Универзални струг-стр. нож | Емулзија | 2,5 | 0,31/0,21 |
| 203 Груба уздуж. oбрада са ϕ46 на ϕ26 на l=55,5 | Универзални струг-стр. нож | Емулзија | 2 | 0,97/0,47 |
| 204 Контрола мјере | Универзални струг-шублер |  | 0 | 0/0,27 |
| 205 Груба уздуж. oбрада са ϕ 26 на ϕ 18,8 на l=27,5 | Универзални струг-стр. нож | Емулзија | 0 | 0,58/0,48 |
| 206 Контрола мјере | Универзални струг-шублер |  | 0 | 0/0,27 |
| 207 Усјецање жљеба ϕ 23x3 | Универзални струг-стр. нож | Емулзија | 3 | 0,34/0,32 |
| 207 Фина уздуж. oбрада са ϕ 26 на ϕ 25 на l=25,и израда конуса 1/450 | Универзални струг-стр. нож | Емулзија | 2,5 | 0,50/0,42 |
| 208 Контрола мјере | Универзални струг-шублер |  | 0 | 0/0,27 |
| 209 Фина уздуж. oбрада са ϕ 18,8 на ϕ 18 на l=27,5,и израда конуса 2/450 | Универзални струг-стр. нож | Емулзија | 0 | 0,53/0,46 |
| 2010 Контрола мјере | Универзални струг-шублер |  | 0 | 0/0,27 |
| 301 Окретање, постављање, центрирање и стезање | Универзални струг-стезна глава |  | 10 | 0/0,41 |
| 302 Чеоно равнање | Универзални струг-стр. нож | Емулзија | 2,5 | 0,31/0,21 |
| 303 Груба уздуж. oбрада са ϕ 46 на ϕ 43 на l=44,5 и скидање конуса 1/450 | Универзални струг-стр. нож | Емулзија | 2 | 0,62/0,52 |
| 304 Усјецање жљеба ϕ 28x3 | Универзални струг-стр. нож | Емулзија | 3 | 0,36/0,32 |
| 305 Груба уздуж. oбрада са ϕ 43 на ϕ 30,9 на l=33,5 | Универзални струг-л. стр. нож | Емулзија | 0 | 0,56/0,42 |
| 306 Контрола мјере | Универзални струг-шублер |  | 0 | 0/0,27 |
| 307 Фина уздуж. oбрада са ϕ 30,9 на ϕ 30 на l=33,5 | Универзални струг-л. стр. нож | Емулзија | 2,5 | 0,55/0,42 |
| 308 Контрола мјере | Универзални струг-шублер |  | 0 | 0/0,27 |
|  |  |  | 50 | 9,63/6,42 |