Т.1 Припремно-завршно вријеме за обраду на стругу-Tpz[min]

| Врста радова на припремању машине |  | Припремно-завршно вријемеTpz[min] |
| --- | --- | --- |
| Припрема на стругу за стезање | Између шиљака | 10 |
|  | На стезној плочи | 16 |
|  | Помоћу трна | 12 |
|  | У стезач | 10 |
| Постављање линете |  | 6 |
| Припремање струга за резање ножем за грубу обраку |  | 2 |
| Припремање струга за резање бочним ножем |  | 2,5 |
| Припремање струга за резање ножем за спољашњу завојницу |  | 6 |
| Припремање струга за резање ножем за унутрашњу завојницу |  | 8 |
| Припремање струга за резање ножем за усјецање |  | 3 |
| Припремање струга за бушење бургијом устезачу носача шиљка |  | 2 |
| Припремање струга за резање уређајем за копирање конуса |  | 12 |

Т.2а Помоћно вријеме за обраду на стругу-tp[min]

| Назив захвата |  | Маса предмета(кг) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дo 5 | До 25 |
| Подизање и постављање припремка/обрадка | Са стола | 0,10 | 0,15 |
|  | Са пода | 0,12 | 0,20 |
| Уметање и вађење припремка/обрадка из стезног уређаја |  | 0,01 | 0,03 |

Т.2б Помоћно вријеме за обраду на стругу-tp[min]

| Назив захвата | Маса предмета(кг) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дo 2,5 | До 5 | До 25 |
| Стезање између шиљака | 0,5 | 0,8 | 1,5 |
| Стезање у стезнуз главу са три шапе | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
| Стезање на плочу за стезање | 1 | 1,5 | 2 |
| Стезање са навлачењем на трн | 2 | 2,2 | 3 |

Т.2в Помоћно вријеме за обраду на стругу-tp[min]

| Назив покрета |  |  | Помоћно вријеме-tp[min] |
| --- | --- | --- | --- |
| Помјерање вретена носача шиљка коњића за | Дужина помјерања(мм) | 50 | 0,15 |
|  |  | 100 | 0,25 |
|  |  | 200 | 0,35 |
| Уздужно помјерање носача алата за |  | 100 | 0,3 до 0,4 |
|  |  | 200 | 0,5 до 0,8 |
|  |  | 400 | 0,8 до 1,3 |
| Попречно помјерање клизача алата за |  | 50 | 0,09 до 0,13 |
|  |  | 100 | 0,17 до 0,22 |
|  |  | 200 | 0,3 до 0,4 |

Т.2г Помоћно вријеме за обраду на стругу-tp[min]

| Назив покрета | Највећи пречник обраде[mm] |  |
| --- | --- | --- |
|  | До 400 | До 500 |
| Укључивање и искључивање обртања вретена | 0,03 | 0,03 |
| Промјена броја обртаја главног вретена | 0,08 | 0,09 |
| Промјена корака | 0,1 | 0,11 |
| Заокретање држача алата | 0,1 | 0,11 |
| Стезање или отпуштање носача алата | 0,4 | 0,5 |
| Постављање носача алата према скали | 0,1 | 0,1 |

Т.2д Помоћно вријеме за мјерење на стругу-tp[min]

| Мјерни инструмент или алат |  | Тачност мјерења | Вријеме мјерења- tp[min] |
| --- | --- | --- | --- |
| Kљунасто мјерило |  | 0,1mm | 0,16 |
|  |  | 0,02mm | 0,27 |
| Микрометар |  | 0,01mm | 0,22 |
| Микрометар за унутрашње мјерење |  | 0,01mm | 0,30 |
| Рачва |  | 7-9 класе тач. | 0,13 |
| Чеп-цилиндрични | Обострано мјерење | 7-9 класе тач. | 0,2 |
|  |  | 11 и 12 класе тач. | 0,13 |
|  | Мјерење пролазном страном | 7-9 класе тач. | 0,13 |
|  |  | 11 и 12 класе тач. | 0,19 |
| Чеп-са мањом масом | Обострано мјерење | 7-9 класе тач. | 0,29 |
|  |  | 11 и 12 класе тач. | 0,16 |
|  | Мјерење пролазном страном | 7-9 класе тач. | 0,08 |
|  |  | 11 и 12 класе тач. | 0,07 |
| Шаблон једнострани |  | >0,1mm | 0,07 |
|  |  | ≤0,1mm | 0,1 |
| Шаблон двострани |  | >0,1mm | 0,09 |
|  |  | ≤0,1mm | 0,12 |